PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000
Tel: (32) 3743 1156  e-mail: conveniosdivino@gmail.com

OBRA:  Restabelecimento de acesso a ponte de concreto.

META 13 – DEFESA CIVIL

LOCAL:  Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Alves – Divino – MG

Divino - MG, 11 de junho de 2021.

Elaboração: Ana Paula Rizzi Oliveira

Engª. Civil – CREA MG 161.303/D

#### APRESENTAÇÃO

O presente volume técnico refere-se as intervenções para Restabelecimento do acesso a ponte de concreto - Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Alves - Divino – MG e apresenta peças técnicas para a execução do objeto cuja a localização segue abaixo.

- - Localização: área rural – Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Alves

- Dimensões: Comprimento – 10,0m / Largura – 4,0m

- COORDENADA GEOGRAFICA:

## -20.573307, -42.191934

4 – Fotos:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

O início do serviço ocorrerá com a limpeza da área de intervenção e alas de acesso (montante e jusante), com retirada de entulhos e liberação do acesso para execução do serviço.

O bota fora de material de entulho será definido previamente com a Prefeitura Municipal.

Com uso de máquina do tipo escavadeira hidráulica, conforme planilha, a confecção do berço será realizada e imediatamente serão assentadas pedras de mão (jogada), material de 2ª Categoria (média igual ou inferior a 1m³), assentadas com equipamento mecânico, com inclinação suficiente para recomposição das alas do bloco de apoio para restabelecer acesso a ponte.

A aquisição do material, a carga, transporte e descarga do material no local de intervenção, ocorrerá com a DMT - distância média de transporte – de até 10km.

Observar caimento da via para as redes de drenagem em tubos de concreto, tubos de PVC, e demais itens existentes para garantir escoamento das águas pluviais.

Após a limpeza das pedras do enrocamento, será realizado a concretagem para preenchimento dos vazios e após, sera realizado a colocação de material em lastro, para garantir o fluxo.

META 01 - Restabelecimento do acesso a ponte de concreto - Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Viletes - Divino – MG

QUANTITATIVOS:

1.1- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurno. af_06/2014 –

hora de serviço = 18,0h.

1.2 – Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m³ (carga e descarga) – inclusive bota fora. Previsão estimada. (valor a ser aferido por fiscalização)

Volume = 180,0m³

1.3 - Lastro de areia

Volume = (6,5 x 6 x 0,15) = 5,85M³ - arredondamento para 6,0m³

1.4 - Enrocamento de pedra rachão (execução incluindo o fornecimento de todos os materiais, carga, transporte de descarga) – (larg x alt x comp. medio)

Volume = (5,0+2,50) x 5 x 1,60 = 60,0m³

1.5 – Fornecimentos de concreto estrutural, usinado bombeado, auto adensável, com fck25mpa, inclusive lançamento e acabamento.” Para preenchimento dos vazios do enrocamento de pedras rachão’. Com 13% de concreto do volume em pedra rachao.

Volume = 60,0m³ x 13% = 8,0m³

Assinaturas:

| Ana Paula Rizzi Oliveira | Prefeitura Municipal de Divino |
| --- | --- |
| Engª. Civil CREA/MG 161.3030/D | CNPJ: 18.114.272/0001-88 Mauri Ventura do Carmo |